Определение агрегатного состояния, КПР и порога гетерогенности ТВС

1. Название вещества:  пропан_пример_приказ_137 ГГ C3H8.

2. Определение агрегатного состояния:

- газ;

осуществляется на основе сравнения температуры смеси ТВС (tТВС=15), °С, путем сравнения с:

- температурой плавления при нормальных условиях, °С (Tplavl=-187,690 °С);

- температура кипения при нормальных условиях, °С (Tkip= -42,060 °С),

если Tplavl < tТВС < Tkip, то вещество - жидкость;

если Tplavl ≥ tТВС, то вещество твёрдое;

если T_kip ≤ tТВС, то вещество газ.

В рамках допущения принято, если температура ТВС немного больше температуры кипения, то вещество считается паром, если намного больше (например, на 50-100 градусов), то газом. В рамках существующего подхода принято, что пар и газ ведут себя как идеальный газ.

При фактической температуре tТВС = 15 °С вещество находится в газообразном состоянии:

Tkip=-42,060 °С меньше или равно t_ТВС=15 °С.

3. Определение концентрационных пределов распространения (КПР) в размерностях % об и г/м3.

БД – значение принято из базы данных (справочное)

| Пределы | НКПР |  | Сст | ВКПР |  | Сг | Установ. польз. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | БД | Ф-1 | Ф-3 | БД | Ф-1 | БД ВКПР | Сг | Сст |
| % об | 2,310 | 2,079 | 4,032 | 9,500 | 12,034 | 9,500 | 9,500 | 4,032 |
| Формула | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 |  |  |
| г/м3 | 43,095 | 38,786 | 75,225 | 177,231 | 224,499 | 177,231 | 177,231 | 75,221 |

Расчётные формулы определения концентраций:

φCнилив%об=100ам∙β+bм , %об                                                (1)

φCнилив%об=100∙pниливpатм , %об                                                         (2)

φCст%об=1001+4,76∙β , %об                                                (3)

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС , г/м3                                               (4)

φCгPнасмасс=Vм∙M=1000∙PнасRTТВС∙M , г/м3                                           (5)

коэффициент 1000 только если Pнас имеет размерность кПа.

φCгPнас%об=φCгPнасмасс∙TТВС16,04∙10−2∙M∙p, % об                                                    (6)

В формуле (1):

ам,bм - универсальные константы, имеющие следующие значения:

|  | ам | bм |
| --- | --- | --- |
| Для вычисления нижнего предела | 8,684 | 4,679 |
| Для вычисления верхнего предела: |  |  |
| при β≤7,5 | 1,550 | 0,560 |
| при β>7,5 | 0,768 | 6,554 |

β – коэффициент избытка кислорода в реакции горения, определяется:

β=nC+nS+nH−nX4−nO2+1.25nP

где nC,nS,nH,nO,nP – число атомов, соответственно, углерода, серы, водорода, кислорода, фосфора в молекуле соединения;

nX – число атомов галогенов в молекуле соединения, окисляющих водород до галогенводорода или углерод до галогенуглерода вида CX4.; галогены: F, Br, Cl, I

В формуле (2):

Оценка границ применимости уравнения Антуана:

pTmin ≤ tТВС ≤ pTmax уравнение применимо;

pTmin > tТВС > pTmax уравнение не применимо;

pTmin и pTmax – температурные пределы применимости уравнения Антуана, соответствуют значениям из БД (справочные).

pнилив – давление насыщенного пара вещества при температуре, соответствующей нижнему (или верхнему) пределу воспламенения, кПа; pатм – атмосферное давление, кПа, принимается равным 101,325 кПа.

Температуры, соответствующие пределам воспламенения соответствуют значениям из БД (справочные):

NTPR – нижний температурный предел распространения пламени, °С;

VTPR – верхний температурный предел распространения пламени, °С;

pнилив – определяется по уравнению Антуана:

lgPнас=pA−pBpCa+t

pA, pB и pCa – коэффициенты уравнения, определяются из БД; Pнас имеет размерность кПа.

t - температуры, соответствующие пределам воспламенения (соответствуют значениям из БД для NTPR и VTPR), °С.

В формуле (3):

β – коэффициент избытка кислорода в реакции горения, определяется как и в формуле (1).

В формуле (4):

где φ%об содержание газа, % об; M молярная масса, г/моль; p – давление газа (принимается по атмосферному), мм. рт.ст. принимается равной 760; TТВС – фактическая температура газа, К.

В формуле (5):

Оценка границ применимости уравнения Антуана производится аналогично формулы (2).

φCгPнасмасс – максимально возможная массовая концентрация пара при температуре окружающей среды, соответствует давлению насыщенного пара в условиях равновесия жидкость - пар при неподвижной атмосфере (штиль);

Vм – парциальный мольный объем газа (г/моль, кг/кмоль) при расчётной температуре TТВС в К и атмосферном давленииPатм в кПа;

M молярная масса, г/моль;

R – универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль*К).

Pнас – давление насыщенного пара, кПа; определяется по уравнению Антуана, как и в формуле (2)

В формуле (6):

φCгPнас%об – максимально возможная объёмная концентрация пара при фактической температуре, соответствует давлению насыщенного пара в условиях неподвижной атмосферы (штиль);

φCгPнасмасс – максимально возможная массовая концентрация пара при фактической температуре, соответствует давлению насыщенного пара в условиях неподвижной атмосферы (штиль), получена из формулы (5);

M молярная масса, г/моль; p – давление газа (принимается по атмосферному), мм. рт. ст., по умолчанию принимается равной 760; TТВС – фактическая температура газа, К.

Расчёт

Формула (1):

| BruttoFormula | nC | nH | nO | nS | nX | nP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3H8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

β=nC+nS+nH−nX4−nO2+1.25nP=3+0+(8-0)/4-0/2+1,25*0=5,000

φНКПР=100ам∙β+bм=100/(8,684*5,000+4,679)=2,079 % об

Проверка условия β=5,000 меньше или равно 7,5

φВКПР=100ам∙β+bм=100/(1,55*5,000+0,56)=12,034 % об

Формула (2):

Оценка границ применимости уравнения Антуана:

| pTmin | pTmax | tТВС |
| --- | --- | --- |
| -187,690 | -42,060 | 15 |

для tТВС = 15 °С: pTmax < tТВС уравнение не применимо.

Формула (3):

β= 5,000

φCст%об=1001+4,76∙β= 100/(1+4,76*5,000)= 4,032 % об

Формула (4)

М=44,097, TТВС=273,15+tТВС=273,15+(15)=288,150 К, p=760,014 мм рт.ст.

Пересчёт значения φCст%об = 4,032 % об рассчитанной по формуле (3) в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)* 4,032*44,097*760,014)/288,150= 75,225 г/м3

Пересчёт значения НКПР из БД φCн%об= 2,310 % об в массовую концентрацию г/м3 для НКПР:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)* 2,310*44,097*760,014)/288,150= 43,095 г/м3

Пересчёт значения НКПР по формуле (1) φCн%об= 2,079 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)*2,079*44,097*760,014)/288,150= 38,786 г/м3

Пересчёт значения ВКПР из БД φCн%об=9,500 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)*9,500*44,097*760,014)/288,150= 177,231 г/м3

Пересчёт значения ВКПР по формуле (1) φCн%об=12,034 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)* 12,034*44,097*760,014)/288,150= 224,499 г/м3

Формула (5) и Формула (6)

Оценка границ применимости уравнения Антуана аналогично формуле (2):

| Концентрация для tТВС = 15 °С | pTmax=-42,060 °С < tТВС φCгВКПРБДмасс , φCгВКПРБД%об |
| --- | --- |
| % об | 9,500 |
| г/м3 | 177,231 |

Вывод.

Облако ТВС формируется при фактической температуре (tТВС = 15 °С) - вещество находится в газообразном состоянии.

Давление насыщенных паров находится за пределами границ уравнения Антуана. Максимально возможные концентрации для значений Cг при неподвижном состоянии атмосферы (штиль) могут быть приняты по ВКПР, при котором ещё возможны процессы горения ТВС: объёмная 9,500 % об и массовая 177,231 г/м3.

Значения стехиометрической концентрации принять: объёмная 4,032 % об и массовая 75,225 г/м3.

Пользователем выбраны: Cг= 9,500 % об, Cст= 4,032 % об или (Cг= 177,231 г/м3, Cст= 75,221 % г/м3).

3. Определение порога гетерогенности ТВС

Рекомендациями настоящего Руководства п. 17 предполагается, что смесь является гетерогенной, если более 50% топлива в ней содержится в виде капель, иначе ТВС считается газовой. Такая оценка может быть произведена исходя из величины давления насыщенных паров и времени формирования облака. Для летучих веществ, таких как пропан, при температуре +20 °С смесь можно считать газовой, а для веществ с низким давлением насыщенного пара (распыл дизельного топлива при +20° С) расчеты проводятся в предположении гетерогенной ТВС.

В приведенной таблице ниже произведена оценка давления насыщенных паров ряда веществ, относящихся к ЛВЖ и ГГ при температуре +20° С. Давление насыщенных паров дизельного топлива на значительно меньше, чем для пропана, где для последнего расчёт произведен за пределами применимости уравнения Антуана (pTmax = - 42,06<+20°С) и приведена в качестве сравнения летучести его паров. Для веществ (бензин, метиловый спирт, винилацетат) значения одного порядка. Кумол достаточно близкий к дизельным топливам.

| Name | pA | pB | pCa | pTmin, °С | pTmax, °С | Tvsp, °С | Рнас, 20 °С, кПа | Т, °С, при которой Рнас≤10кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо "Л" (ГОСТ 305-73) | 5,001 | 1314,04 | 192,473 | -10 | 246,5 | 40 | 0,0656 | 135,92 |
| Дизельное топливо "3" (ГОСТ 305-73) | 5,078 | 1255,73 | 199,523 | -35 | 209,5 | 35 | 0,228 | 108,4 |
| Кумол | 6,062 | 1461,385 | 207,866 | -96 | 152,394 | 37 | 0,446 | 80,8 |
| Бензин АИ-93 (зимний) (ГОСТ 2084-67) | 4,265 | 695,019 | 223,22 | -65 | 84,4 | -36 | 25,56 | -10,35 |
| Метиловый спирт | 7,208 | 1588,371 | 240,789 | -97,9 | 64,511 | 8 | 13,114 | 15,05 |
| Винилацетат | 6,354 | 1305,512 | 227,546 | -100,2 | 72,706 | -5 | 12,022 | 16,3 |
| Пропан | 5,955 | 813,864 | 248,116 | -187,69 | -42,06 | -96 | 831,66 | -83,75 |

Проведенная оценка позволяет установить порог гетерогенности ТСВ по значению насыщенных паров: смесь считается гетерогенной, если при заданной температуре окружающей среды, давление насыщенных паров не более 10 кПа, иначе смесь считается газовой.

Оценка этого критерия приведена в крайнем столбце, в котором приведены температуры для выбранных смесей, выше которых данная ТВС считается газовой.

Температура вспышки (Tvsp) приведена для качественной оценки веществ к переходу в гетерогенное состояние.

Исходя из данных рекомендаций, пользователь вправе производить корректировку гетерогенности.

Пользователем выбран порог гетерогенности 10 кПа.

Определение порога гетерогенности для выбранного вещества:

| Наименование ТВС | Рнас, кПа при верхней границе применимости уравнения Антуана tpTmax = -42,060 °С | Расчётная tТВС, °С, при пороге гетерогенности Рнас≤ 10 кПа |
| --- | --- | --- |
| пропан_пример_приказ_137 ГГ C3H8 | 101,326 | -83,880 |

lgpв=pA−pBpCa+tpTmax=5,955-813,864/(248,116+(-42,060))= 2,006

pв= 10^(2,006)= 101,326 кПа

Вывод.

При фактической температуре tТВС = 15 °С вещество находится в газообразном состоянии, смесь рассчитывается как газовая, т.к. Рнас>10 кПа. При температурах равной или менее -83,880 °С смесь будет рассчитываться как гетерогенная.