Определение агрегатного состояния, КПР и порога гетерогенности ТВС

1. Название вещества:  ацетон ЛВЖ C3H6O.

2. Определение агрегатного состояния:

- жидкость;

осуществляется на основе сравнения температуры смеси ТВС (tТВС=5), °С, путем сравнения с:

- температурой плавления при нормальных условиях, °С (Tplavl=-95,350 °С);

- температура кипения при нормальных условиях, °С (Tkip= 56,061 °С),

если Tplavl < tТВС < Tkip, то вещество - жидкость;

если Tplavl ≥ tТВС, то вещество твёрдое;

если T_kip ≤ tТВС, то вещество газ.

В рамках допущения принято, если температура ТВС немного больше температуры кипения, то вещество считается паром, если намного больше (например, на 50-100 градусов), то газом. В рамках существующего подхода принято, что пар и газ ведут себя как идеальный газ.

При фактической температуре tТВС = 5 °С вещество находится в жидком состоянии:

Tplavl=-95,350 °С < t_ТВС=5 °С < Tkip=56,061 °С.

3. Определение концентрационных пределов распространения (КПР) в размерностях % об и г/м3.

БД – значение принято из базы данных (справочное)

| Пределы | НКПР |  |  | Сст | ВКПР |  |  | Сг | Установ. польз. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | БД | Ф-1 | Ф-2 | Ф-3 | БД | Ф-1 | Ф-2 | Ф-6 | Сг | Сст |
| % об | 2,700 | 2,537 | 2,793 | 4,990 | 13,000 | 14,793 | 12,701 | 11,95307 | 11,953 | 4,990 |
| Формула | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 | Ф-5 |  |  |
| г/м3 | 68,729 | 64,582 | 71,091 | 127,021 | 330,915 | 376,553 | 323,304 | 304,26 | 304,264 | 127,020 |

Расчётные формулы определения концентраций:

φCнилив%об=100ам∙β+bм , %об                                                (1)

φCнилив%об=100∙pниливpатм , %об                                                         (2)

φCст%об=1001+4,76∙β , %об                                                (3)

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС , г/м3                                               (4)

φCгPнасмасс=Vм∙M=1000∙PнасRTТВС∙M , г/м3                                           (5)

коэффициент 1000 только если Pнас имеет размерность кПа.

φCгPнас%об=φCгPнасмасс∙TТВС16,04∙10−2∙M∙p, % об                                                    (6)

В формуле (1):

ам,bм - универсальные константы, имеющие следующие значения:

|  | ам | bм |
| --- | --- | --- |
| Для вычисления нижнего предела | 8,684 | 4,679 |
| Для вычисления верхнего предела: |  |  |
| при β≤7,5 | 1,550 | 0,560 |
| при β>7,5 | 0,768 | 6,554 |

β – коэффициент избытка кислорода в реакции горения, определяется:

β=nC+nS+nH−nX4−nO2+1.25nP

где nC,nS,nH,nO,nP – число атомов, соответственно, углерода, серы, водорода, кислорода, фосфора в молекуле соединения;

nX – число атомов галогенов в молекуле соединения, окисляющих водород до галогенводорода или углерод до галогенуглерода вида CX4.; галогены: F, Br, Cl, I

В формуле (2):

Оценка границ применимости уравнения Антуана:

pTmin ≤ tТВС ≤ pTmax уравнение применимо;

pTmin > tТВС > pTmax уравнение не применимо;

pTmin и pTmax – температурные пределы применимости уравнения Антуана, соответствуют значениям из БД (справочные).

pнилив – давление насыщенного пара вещества при температуре, соответствующей нижнему (или верхнему) пределу воспламенения, кПа; pатм – атмосферное давление, кПа, принимается равным 101,325 кПа.

Температуры, соответствующие пределам воспламенения соответствуют значениям из БД (справочные):

NTPR – нижний температурный предел распространения пламени, °С;

VTPR – верхний температурный предел распространения пламени, °С;

pнилив – определяется по уравнению Антуана:

lgPнас=pA−pBpCa+t

pA, pB и pCa – коэффициенты уравнения, определяются из БД; Pнас имеет размерность кПа.

t - температуры, соответствующие пределам воспламенения (соответствуют значениям из БД для NTPR и VTPR), °С.

В формуле (3):

β – коэффициент избытка кислорода в реакции горения, определяется как и в формуле (1).

В формуле (4):

где φ%об содержание газа, % об; M молярная масса, г/моль; p – давление газа (принимается по атмосферному), мм. рт.ст. принимается равной 760; TТВС – фактическая температура газа, К.

В формуле (5):

Оценка границ применимости уравнения Антуана производится аналогично формулы (2).

φCгPнасмасс – максимально возможная массовая концентрация пара при температуре окружающей среды, соответствует давлению насыщенного пара в условиях равновесия жидкость - пар при неподвижной атмосфере (штиль);

Vм – парциальный мольный объем газа (г/моль, кг/кмоль) при расчётной температуре TТВС в К и атмосферном давленииPатм в кПа;

M молярная масса, г/моль;

R – универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль*К).

Pнас – давление насыщенного пара, кПа; определяется по уравнению Антуана, как и в формуле (2)

В формуле (6):

φCгPнас%об – максимально возможная объёмная концентрация пара при фактической температуре, соответствует давлению насыщенного пара в условиях неподвижной атмосферы (штиль);

φCгPнасмасс – максимально возможная массовая концентрация пара при фактической температуре, соответствует давлению насыщенного пара в условиях неподвижной атмосферы (штиль), получена из формулы (5);

M молярная масса, г/моль; p – давление газа (принимается по атмосферному), мм. рт. ст., по умолчанию принимается равной 760; TТВС – фактическая температура газа, К.

Расчёт

Формула (1):

| BruttoFormula | nC | nH | nO | nS | nX | nP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3H6O | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |

β=nC+nS+nH−nX4−nO2+1.25nP=3+0+(6-0)/4-1/2+1,25*0=4,000

φНКПР=100ам∙β+bм=100/(8,684*4,000+4,679)=2,537 % об

Проверка условия β=4,000 меньше или равно 7,5

φВКПР=100ам∙β+bм=100/(1,55*4,000+0,56)=14,793 % об

Формула (2):

Оценка границ применимости уравнения Антуана:

| pTmin | pTmax | tТВС |
| --- | --- | --- |
| -15,000 | 93,000 | 5 |

для tТВС = 5 °С: pTmin ≤ tТВС ≤ pTmax уравнение применимо.

| NTPR | VTPR |
| --- | --- |
| -20,600 | 6,200 |

| pA | pB | pCa |
| --- | --- | --- |
| 6,256 | 1216,938 | 230,270 |

lgpн=pA−pBpCa+tNTPR=6,256-1216,938/(230,270+(-20,600))= 0,452

pн= 10^(0,452)= 2,830 кПа

lgpв=pA−pBpCa+tVTPR=6,256-1216,938/(230,270+(6,200))= 1,110

pв= 10^(1,110)= 12,869 кПа

φCн%об=100∙pнpатм= 100*2,830/101,325= 2,793 % об

φCв%об=100∙pвpатм= 100*12,869 /101,325= 12,701 % об

Формула (3):

β= 4,000

φCст%об=1001+4,76∙β= 100/(1+4,76*4,000)= 4,990 % об

Формула (4)

М=58,080, TТВС=273,15+tТВС=273,15+(5)=278,150 К, p=760,014 мм рт.ст.

Пересчёт значения φCст%об = 4,990 % об рассчитанной по формуле (3) в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)* 4,990*58,080*760,014)/278,150= 127,021 г/м3

Пересчёт значения НКПР из БД φCн%об= 2,700 % об в массовую концентрацию г/м3 для НКПР:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)* 2,700*58,080*760,014)/278,150= 68,729 г/м3

Пересчёт значения НКПР по формуле (1) φCн%об= 2,537 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)*2,537*58,080*760,014)/278,150= 64,582 г/м3

Пересчёт значения НКПР по формуле (2) φCн%об= 2,793 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)*2,793*58,080*760,014)/278,150= 71,091 г/м3

Пересчёт значения ВКПР из БД φCн%об=13,000 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)*13,000*58,080*760,014)/278,150= 330,915 г/м3

Пересчёт значения ВКПР по формуле (1) φCн%об=14,793 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)* 14,793*58,080*760,014)/278,150= 376,553 г/м3

Пересчёт значения ВКПР по формуле (2) φCн%об= 12,701 % об в массовую концентрацию г/м3:

φCφ%обмасс=16,04∙10−2∙φ%об∙M∙pTТВС= (16,04*10^(-2)*12,701*58,080*760,014)/278,150= 323,304 г/м3

Формула (5)

Оценка границ применимости уравнения Антуана аналогично формуле (2).

Для tТВС = 5 °С, TТВС=273,15+tТВС=273,15+(5)=278,150

lgPнас=pA−pBpCa+tТВС= 6,256-1216,938/(230,270+(5)) = 1,083

Pнас= 10^(1,083) =12,115 кПа

φCгPнасмасс=Vм∙M= 5,239*58,080= 304,259 г/м3

Vм=1000∙PнасRTТВС = (1000*12,115)/(8,314*278,150)= 5,239 моль/м3

Формула (6)

Пересчёт значения по формуле (5) φCгPнасмасс= 304,259 г/м3 в объёмную концентрацию % об:

φCгPнас%об=φCгPнасмасс∙TТВС16,04∙10−2∙M∙p= (304,259*278,150)/(16,04*10^(-2)*58,080*760,014)= 11,953 % об

Вывод.

При фактической температуре ТВС (tТВС = 5 °С, TТВС=273,15+tТВС=273,15+(5)=278,150 К вещество находится жидком состоянии, над поверхностью которого формируется облако ТВС с давлением насыщенного пара 12,115 кПа и максимально возможными концентрациями для неподвижного состояния атмосферы (штиль): объёмная 11,95307 % об и массовая 304,26 г/м3, которые рекомендуется принимать для значений Cг, если данное значение находится в границах между НКПР и ВКПР, иначе принимать по значению вышедшего за границу концентрационного предела распространения пламени (КПР), при котором ещё возможны процессы горения ТВС:

|  | Cг |  | НКПР |  | Cг |  | ВКПП |  | Cг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % об |  | < | 2,700 | ≤ | 304,259 | ≤ | 13,000 | < |  |
| г/м3 |  | < | 68,729 | ≤ | 11,953 | ≤ | 330,915 | < |  |

Значения стехиометрической концентрации принять: объёмная 4,990 % об и массовая 127,021 г/м3.

Пользователем выбраны: Cг= 11,953 % об, Cст= 4,990 % об или (Cг= 304,264 г/м3, Cст= 127,020 % г/м3).

3. Определение порога гетерогенности ТВС

Рекомендациями настоящего Руководства п. 17 предполагается, что смесь является гетерогенной, если более 50% топлива в ней содержится в виде капель, иначе ТВС считается газовой. Такая оценка может быть произведена исходя из величины давления насыщенных паров и времени формирования облака. Для летучих веществ, таких как пропан, при температуре +20 °С смесь можно считать газовой, а для веществ с низким давлением насыщенного пара (распыл дизельного топлива при +20° С) расчеты проводятся в предположении гетерогенной ТВС.

В приведенной таблице ниже произведена оценка давления насыщенных паров ряда веществ, относящихся к ЛВЖ и ГГ при температуре +20° С. Давление насыщенных паров дизельного топлива на значительно меньше, чем для пропана, где для последнего расчёт произведен за пределами применимости уравнения Антуана (pTmax = - 42,06<+20°С) и приведена в качестве сравнения летучести его паров. Для веществ (бензин, метиловый спирт, винилацетат) значения одного порядка. Кумол достаточно близкий к дизельным топливам.

| Name | pA | pB | pCa | pTmin, °С | pTmax, °С | Tvsp, °С | Рнас, 20 °С, кПа | Т, °С, при которой Рнас≤10кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо "Л" (ГОСТ 305-73) | 5,001 | 1314,04 | 192,473 | -10 | 246,5 | 40 | 0,0656 | 135,92 |
| Дизельное топливо "3" (ГОСТ 305-73) | 5,078 | 1255,73 | 199,523 | -35 | 209,5 | 35 | 0,228 | 108,4 |
| Кумол | 6,062 | 1461,385 | 207,866 | -96 | 152,394 | 37 | 0,446 | 80,8 |
| Бензин АИ-93 (зимний) (ГОСТ 2084-67) | 4,265 | 695,019 | 223,22 | -65 | 84,4 | -36 | 25,56 | -10,35 |
| Метиловый спирт | 7,208 | 1588,371 | 240,789 | -97,9 | 64,511 | 8 | 13,114 | 15,05 |
| Винилацетат | 6,354 | 1305,512 | 227,546 | -100,2 | 72,706 | -5 | 12,022 | 16,3 |
| Пропан | 5,955 | 813,864 | 248,116 | -187,69 | -42,06 | -96 | 831,66 | -83,75 |

Проведенная оценка позволяет установить порог гетерогенности ТСВ по значению насыщенных паров: смесь считается гетерогенной, если при заданной температуре окружающей среды, давление насыщенных паров не более 10 кПа, иначе смесь считается газовой.

Оценка этого критерия приведена в крайнем столбце, в котором приведены температуры для выбранных смесей, выше которых данная ТВС считается газовой.

Температура вспышки (Tvsp) приведена для качественной оценки веществ к переходу в гетерогенное состояние.

Исходя из данных рекомендаций, пользователь вправе производить корректировку гетерогенности.

Пользователем выбран порог гетерогенности 10 кПа.

Определение порога гетерогенности для выбранного вещества:

| Наименование ТВС | Рнас, кПа при фактической tТВС = 5 °С | Расчётная tТВС, °С, при пороге гетерогенности Рнас≤ 10 кПа |
| --- | --- | --- |
| ацетон ЛВЖ C3H6O | 12,115 | 1,271 |

Вывод.

При фактической температуре tТВС = 5 °С вещество находится в жидком состоянии, смесь рассчитывается как газовая, т.к. Рнас (12,115 кПа)>10 кПа. При температурах равной или менее 1,271 °С смесь будет рассчитываться как гетерогенная.