Расчет произведен: 02.02.2024 21:05:12

Имя расчета: Истра_тест1

Исходные данные: гидроузел (Створ №5)

| Переменная | Наименование | Ед.изм. | Значение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc5 | Удаление i-го створа от створа гидроузла | м | 116000,00 |  |
| Бытовой поток (б): |  |  |  |  |
| Zб5 | Отметка уреза воды (бытовой уровень реки) | м | 71,07 |  |
| Hб5 | Глубина | м | 4,07 |  |
| Bб5 | Ширина (Bб5=z0-5-Л+z0-5-П) = 500,00 + 500,00 | м | 1000,00 |  |
| Vб5 | Скорость течения | м/с | 1,00 |  |
| Kgm5 | Коэффициент геоморфологических условий рельефа (1÷1,7) |  | 1,30 |  |

Левый берег (j=Л):

| z0-5-Л | Удаление левого берега от фарватера | м | 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m5-Л | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп5-Л | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z5-Л-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 74,00 |  |
| B5-Л-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 757,00 |  |
| Z5-Л-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 85,00 |  |
| B5-Л-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 853,00 |  |
| Z5-Л-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 87,00 |  |
| B5-Л-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 951,70 |  |

Правый берег (j=П):

| z0-5-П | Удаление правого берега от фарватера | м | 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m5-П | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп5-П | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z5-П-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 75,00 |  |
| B5-П-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 569,10 |  |
| Z5-П-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 76,00 |  |
| B5-П-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 1295,10 |  |
| Z5-П-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 80,00 |  |
| B5-П-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 1484,90 |  |

фарватер (ось) реки Z5-Л-2=85,00м m5-П=0,00м m5-Л=0,00м Z5-П-1=75,00м Z5-П-2=76,00м Z5-Л-3=87,00м Z5-П-3=80,00м Z5-Л-1=74,00м Нб5=4,07м В5-Л=757,30м В5-П=552,13м Н5=7,03м Z5=74,03м Zб5=71,07м Вп5-П=0,00м высота волны Hг5=2,96 м бытовой уровень реки Zб5=71,07 м максимальный уровень затопления Z5=74,03 м ZZZfdaegfgergfergferZXZ_=__м Вп5-Л=0,00м z0-5-Л=500,00м z0-5-П=500,00м Вб5=1000,00м=500,00+500,00

Рисунок ___ - Схема затопления местности в створе №5 на удалении 116000,00 м от плотины: обозначены только первые три горизонтали по левому и правому берегу

Z5=74,03 м v_os5=0,0657 м/ч h_os5-1=0,33 м h_os5-2=0,66 м hi=Hг5=2,96м t_os2=10,00 ч t_os1=5,00 ч v_os5=0,0657 м/ч v5=4,84 м/c Tras_zat5=45,12ч м/ч h_os5-1 h_os5-2 R_os5-П-1=731,24 м R_os5-П-2=702,42 м R_os5-П-end=552,13 м R_os5-Л-end=757,30 м B5-Л=757,30 м B5-П=552,13 м

Рисунок ___ - Принципиальная схема расчёта изодат осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № -5 на удалении 116000,00 м от плотины и расчетного времени затопления

v_fgr-os5=0,0506 м/ч Q5=7491,75 м3/с Hг5=2,96 м v5=4,84 м/с Kgm5=1,30 Tfakt_zat5=Kgm5·Tras_zat5=58,65 ч

Рисунок ___ - Принципиальная схема учёта геоморфологических факторов осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № 5 на удалении 116000,00 м от плотины оценки и фактического времени затопления

Итог: Створ №5

| Q5 | Максимальный расход воды в створе | м3/с | 7491,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tф5 | Время добегания фронта волны | ч | 6,66 |  |
| Tг5 | Время добегания гребня волны | ч | 22,85 |  |
| Tх5 | Время добегания хвоста волны | ч | 67,97 |  |
| H5 | Максимальная глубина затопления Hi | м | 7,03 |  |
| Hг5 | Высота волны | м | 2,96 |  |
| V5 | Максимальная скорость течения | м/с | 4,84 |  |
| Z5 | Максимальная отметка затопления (максимальный уровень затопления) | м | 74,03 |  |
| B5-Л | Максимальная ширина затопления по левому берегу | м | 757,30 |  |
| B5-П | Максимальная ширина затопления по правому берегу | м | 552,13 |  |
| v_os5 | Градиентная скорость осушения | м/ч | 0,0657 |  |
| Tras_zat5 | Расчётная продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 45,12 |  |
| Tfakt_zat5 | Фактическая (уточнено пользователем) продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 58,65 |  |

Изодаты: Створ №5 (hi – глубина затопления, м; vi – скорость течения, м/с; Tras_zat – время осушки, ч; Tfakt_zat – продолжительности затопления, ч; R – удаление от фарватера, м)

Левый берег (индекс - Л)

| hi-Л | Ri-Л |  | vi-Л | Ri-Л |  | Tras_zat-i-Л | Ri-Л |  | Tfakt_zat-i-Л | Ri-Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,03 | 0,00 |  | 4,84 | 0,00 |  | 5,00 | 731,24 |  | 5,00 | 737,89 |
| 7,00 | 4,28 |  | 4,20 | 113,72 |  | 10,00 | 702,42 |  | 10,00 | 715,72 |
| 6,00 | 127,13 |  | 3,50 | 238,81 |  | 15,00 | 673,59 |  | 15,00 | 693,55 |
| 5,00 | 249,98 |  | 2,80 | 363,89 |  | 20,00 | 644,77 |  | 20,00 | 671,38 |
| 4,00 | 372,83 |  | 2,10 | 488,98 |  | 25,00 | 615,95 |  | 25,00 | 649,21 |
| 3,00 | 495,68 |  | 1,40 | 581,44 |  | 30,00 | 587,13 |  | 30,00 | 627,04 |
| 2,00 | 584,63 |  | 0,70 | 670,75 |  | 35,00 | 558,31 |  | 35,00 | 604,87 |
| 1,00 | 672,34 |  | 0,00 | 757,30 |  | 40,00 | 529,49 |  | 40,00 | 582,70 |
| 0,00 | 757,30 |  |  |  |  | 45,00 | 500,67 |  | 45,00 | 560,53 |
|  |  |  |  |  |  | 45,12 | 500,00 |  | 50,00 | 538,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 | 516,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,65 | 500,00 |

Правый берег (индекс - П)

| hi-П | Ri-П |  | vi-П | Ri-П |  | Tras_zat-i-П | Ri-П |  | Tfakt_zat-i-П | Ri-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,03 | 0,00 |  | 4,84 | 0,00 |  | 5,00 | 546,35 |  | 5,00 | 547,69 |
| 7,00 | 4,28 |  | 4,20 | 113,72 |  | 10,00 | 540,58 |  | 10,00 | 543,24 |
| 6,00 | 127,13 |  | 3,50 | 238,81 |  | 15,00 | 534,80 |  | 15,00 | 538,80 |
| 5,00 | 249,98 |  | 2,80 | 363,89 |  | 20,00 | 529,02 |  | 20,00 | 534,35 |
| 4,00 | 372,83 |  | 2,10 | 488,98 |  | 25,00 | 523,24 |  | 25,00 | 529,91 |
| 3,00 | 495,68 |  | 1,40 | 516,32 |  | 30,00 | 517,47 |  | 30,00 | 525,47 |
| 2,00 | 516,96 |  | 0,70 | 534,23 |  | 35,00 | 511,69 |  | 35,00 | 521,02 |
| 1,00 | 534,55 |  | 0,00 | 552,13 |  | 40,00 | 505,91 |  | 40,00 | 516,58 |
| 0,00 | 552,13 |  |  |  |  | 45,00 | 500,13 |  | 45,00 | 512,13 |
|  |  |  |  |  |  | 45,12 | 500,00 |  | 50,00 | 507,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 | 503,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,65 | 500,00 |