Расчет произведен: 02.02.2024 21:04:42

Имя расчета: Истра_тест1

Исходные данные: гидроузел (Створ №4)

| Переменная | Наименование | Ед.изм. | Значение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc4 | Удаление i-го створа от створа гидроузла | м | 80000,00 |  |
| Бытовой поток (б): |  |  |  |  |
| Zб4 | Отметка уреза воды (бытовой уровень реки) | м | 72,04 |  |
| Hб4 | Глубина | м | 5,77 |  |
| Bб4 | Ширина (Bб4=z0-4-Л+z0-4-П) = 350,00 + 350,00 | м | 700,00 |  |
| Vб4 | Скорость течения | м/с | 1,00 |  |
| Kgm4 | Коэффициент геоморфологических условий рельефа (1÷1,7) |  | 1,30 |  |

Левый берег (j=Л):

| z0-4-Л | Удаление левого берега от фарватера | м | 350,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m4-Л | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп4-Л | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z4-Л-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 74,14 |  |
| B4-Л-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 1191,80 |  |
| Z4-Л-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 77,39 |  |
| B4-Л-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 1380,10 |  |
| Z4-Л-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 79,31 |  |
| B4-Л-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 1720,00 |  |

Правый берег (j=П):

| z0-4-П | Удаление правого берега от фарватера | м | 350,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m4-П | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп4-П | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z4-П-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 75,35 |  |
| B4-П-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 355,00 |  |
| Z4-П-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 77,97 |  |
| B4-П-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 363,00 |  |
| Z4-П-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 80,58 |  |
| B4-П-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 375,00 |  |

фарватер (ось) реки Z4-Л-2=77,39м m4-П=0,00м m4-Л=0,00м Z4-П-1=75,35м Z4-П-2=77,97м Z4-Л-3=79,31м Z4-П-3=80,58м Z4-Л-1=74,14м Нб4=5,77м В4-Л=1306,88м В4-П=357,37м Н4=9,86м Z4=76,13м Zб4=72,04м Вп4-П=0,00м высота волны Hг4=4,09 м бытовой уровень реки Zб4=72,04 м максимальный уровень затопления Z4=76,13 м ZZZfdaegfgergfergferZXZ_=__м Вп4-Л=0,00м z0-4-Л=350,00м z0-4-П=350,00м Вб4=700,00м=350,00+350,00

Рисунок ___ - Схема затопления местности в створе №4 на удалении 80000,00 м от плотины: обозначены только первые три горизонтали по левому и правому берегу

Z4=76,13 м v_os4=0,0942 м/ч h_os4-1=0,47 м h_os4-2=0,94 м hi=Hг4=4,09м t_os2=10,00 ч t_os1=5,00 ч v_os4=0,0942 м/ч v4=5,31 м/c Tras_zat4=43,36ч м/ч h_os4-1 h_os4-2 R_os4-П-1=1279,58 м R_os4-П-2=1252,28 м R_os4-П-end=357,37 м R_os4-Л-end=1306,88 м B4-Л=1306,88 м B4-П=357,37 м

Рисунок ___ - Принципиальная схема расчёта изодат осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № -4 на удалении 80000,00 м от плотины и расчетного времени затопления

v_fgr-os4=0,0725 м/ч Q4=8253,04 м3/с Hг4=4,09 м v4=5,31 м/с Kgm4=1,30 Tfakt_zat4=Kgm4·Tras_zat4=56,37 ч

Рисунок ___ - Принципиальная схема учёта геоморфологических факторов осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № 4 на удалении 80000,00 м от плотины оценки и фактического времени затопления

Итог: Створ №4

| Q4 | Максимальный расход воды в створе | м3/с | 8253,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tф4 | Время добегания фронта волны | ч | 4,69 |  |
| Tг4 | Время добегания гребня волны | ч | 14,61 |  |
| Tх4 | Время добегания хвоста волны | ч | 57,97 |  |
| H4 | Максимальная глубина затопления Hi | м | 9,86 |  |
| Hг4 | Высота волны | м | 4,09 |  |
| V4 | Максимальная скорость течения | м/с | 5,31 |  |
| Z4 | Максимальная отметка затопления (максимальный уровень затопления) | м | 76,13 |  |
| B4-Л | Максимальная ширина затопления по левому берегу | м | 1306,88 |  |
| B4-П | Максимальная ширина затопления по правому берегу | м | 357,37 |  |
| v_os4 | Градиентная скорость осушения | м/ч | 0,0942 |  |
| Tras_zat4 | Расчётная продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 43,36 |  |
| Tfakt_zat4 | Фактическая (уточнено пользователем) продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 56,37 |  |

Изодаты: Створ №4 (hi – глубина затопления, м; vi – скорость течения, м/с; Tras_zat – время осушки, ч; Tfakt_zat – продолжительности затопления, ч; R – удаление от фарватера, м)

Левый берег (индекс - Л)

| hi-Л | Ri-Л |  | vi-Л | Ri-Л |  | Tras_zat-i-Л | Ri-Л |  | Tfakt_zat-i-Л | Ri-Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,86 | 0,00 |  | 5,31 | 0,00 |  | 5,00 | 1279,58 |  | 5,00 | 1285,88 |
| 9,00 | 51,94 |  | 4,90 | 45,72 |  | 10,00 | 1252,28 |  | 10,00 | 1264,88 |
| 8,00 | 112,60 |  | 4,20 | 124,60 |  | 15,00 | 1224,98 |  | 15,00 | 1243,88 |
| 7,00 | 173,26 |  | 3,50 | 203,47 |  | 20,00 | 1197,68 |  | 20,00 | 1222,88 |
| 6,00 | 233,92 |  | 2,80 | 282,35 |  | 25,00 | 1043,59 |  | 25,00 | 1201,88 |
| 5,00 | 294,58 |  | 2,10 | 424,23 |  | 30,00 | 854,70 |  | 30,00 | 1116,24 |
| 4,00 | 384,61 |  | 1,40 | 945,50 |  | 35,00 | 665,81 |  | 35,00 | 970,94 |
| 3,00 | 785,46 |  | 0,70 | 1231,54 |  | 40,00 | 476,92 |  | 40,00 | 825,64 |
| 2,00 | 1186,32 |  | 0,00 | 1306,88 |  | 43,36 | 350,00 |  | 45,00 | 680,34 |
| 1,00 | 1248,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 535,04 |
| 0,00 | 1306,88 |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 | 389,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,37 | 350,00 |

Правый берег (индекс - П)

| hi-П | Ri-П |  | vi-П | Ri-П |  | Tras_zat-i-П | Ri-П |  | Tfakt_zat-i-П | Ri-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,86 | 0,00 |  | 5,31 | 0,00 |  | 5,00 | 355,93 |  | 5,00 | 356,26 |
| 9,00 | 51,94 |  | 4,90 | 45,72 |  | 10,00 | 354,75 |  | 10,00 | 355,16 |
| 8,00 | 112,60 |  | 4,20 | 124,60 |  | 15,00 | 354,04 |  | 15,00 | 354,53 |
| 7,00 | 173,26 |  | 3,50 | 203,47 |  | 20,00 | 353,33 |  | 20,00 | 353,98 |
| 6,00 | 233,92 |  | 2,80 | 282,35 |  | 25,00 | 352,61 |  | 25,00 | 353,43 |
| 5,00 | 294,58 |  | 2,10 | 350,28 |  | 30,00 | 351,90 |  | 30,00 | 352,89 |
| 4,00 | 350,13 |  | 1,40 | 352,24 |  | 35,00 | 351,19 |  | 35,00 | 352,34 |
| 3,00 | 351,64 |  | 0,70 | 354,21 |  | 40,00 | 350,48 |  | 40,00 | 351,79 |
| 2,00 | 353,15 |  | 0,00 | 357,37 |  | 43,36 | 350,00 |  | 45,00 | 351,24 |
| 1,00 | 354,66 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 350,70 |
| 0,00 | 357,37 |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 | 350,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,37 | 350,00 |