Расчет произведен: 02.02.2024 21:04:08

Имя расчета: Истра_тест1

Исходные данные: гидроузел (Створ №3)

| Переменная | Наименование | Ед.изм. | Значение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc3 | Удаление i-го створа от створа гидроузла | м | 60000,00 |  |
| Бытовой поток (б): |  |  |  |  |
| Zб3 | Отметка уреза воды (бытовой уровень реки) | м | 73,47 |  |
| Hб3 | Глубина | м | 4,61 |  |
| Bб3 | Ширина (Bб3=z0-3-Л+z0-3-П) = 275,00 + 275,00 | м | 550,00 |  |
| Vб3 | Скорость течения | м/с | 1,00 |  |
| Kgm3 | Коэффициент геоморфологических условий рельефа (1÷1,7) |  | 1,30 |  |

Левый берег (j=Л):

| z0-3-Л | Удаление левого берега от фарватера | м | 275,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3-Л | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп3-Л | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z3-Л-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 75,07 |  |
| B3-Л-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 700,00 |  |
| Z3-Л-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 78,67 |  |
| B3-Л-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 1600,00 |  |
| Z3-Л-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 83,39 |  |
| B3-Л-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 1700,00 |  |

Правый берег (j=П):

| z0-3-П | Удаление правого берега от фарватера | м | 275,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3-П | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп3-П | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z3-П-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 83,53 |  |
| B3-П-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 692,60 |  |
| Z3-П-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 85,00 |  |
| B3-П-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 800,00 |  |
| Z3-П-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 90,00 |  |
| B3-П-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 1000,00 |  |

фарватер (ось) реки Z3-Л-2=78,67м m3-П=0,00м m3-Л=0,00м Z3-П-1=83,53м Z3-П-2=85,00м Z3-Л-3=83,39м Z3-П-3=90,00м Z3-Л-1=75,07м Нб3=4,61м В3-Л=1515,53м В3-П=476,83м Н3=9,47м Z3=78,33м Zб3=73,47м Вп3-П=0,00м высота волны Hг3=4,86 м бытовой уровень реки Zб3=73,47 м максимальный уровень затопления Z3=78,33 м ZZZfdaegfgergfergferZXZ_=__м Вп3-Л=0,00м z0-3-Л=275,00м z0-3-П=275,00м Вб3=550,00м=275,00+275,00

Рисунок ___ - Схема затопления местности в створе №3 на удалении 60000,00 м от плотины: обозначены только первые три горизонтали по левому и правому берегу

Z3=78,33 м v_os3=0,1158 м/ч h_os3-1=0,58 м h_os3-2=1,16 м hi=Hг3=4,86м t_os2=10,00 ч t_os1=5,00 ч v_os3=0,1158 м/ч v3=5,23 м/c Tras_zat3=41,97ч м/ч h_os3-1 h_os3-2 R_os3-П-1=1370,74 м R_os3-П-2=1225,94 м R_os3-П-end=476,83 м R_os3-Л-end=1515,53 м B3-Л=1515,53 м B3-П=476,83 м

Рисунок ___ - Принципиальная схема расчёта изодат осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № -3 на удалении 60000,00 м от плотины и расчетного времени затопления

v_fgr-os3=0,0891 м/ч Q3=7950,99 м3/с Hг3=4,86 м v3=5,23 м/с Kgm3=1,30 Tfakt_zat3=Kgm3·Tras_zat3=54,57 ч

Рисунок ___ - Принципиальная схема учёта геоморфологических факторов осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № 3 на удалении 60000,00 м от плотины оценки и фактического времени затопления

Итог: Створ №3

| Q3 | Максимальный расход воды в створе | м3/с | 7950,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tф3 | Время добегания фронта волны | ч | 3,67 |  |
| Tг3 | Время добегания гребня волны | ч | 10,44 |  |
| Tх3 | Время добегания хвоста волны | ч | 52,41 |  |
| H3 | Максимальная глубина затопления Hi | м | 9,47 |  |
| Hг3 | Высота волны | м | 4,86 |  |
| V3 | Максимальная скорость течения | м/с | 5,23 |  |
| Z3 | Максимальная отметка затопления (максимальный уровень затопления) | м | 78,33 |  |
| B3-Л | Максимальная ширина затопления по левому берегу | м | 1515,53 |  |
| B3-П | Максимальная ширина затопления по правому берегу | м | 476,83 |  |
| v_os3 | Градиентная скорость осушения | м/ч | 0,1158 |  |
| Tras_zat3 | Расчётная продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 41,97 |  |
| Tfakt_zat3 | Фактическая (уточнено пользователем) продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 54,57 |  |

Изодаты: Створ №3 (hi – глубина затопления, м; vi – скорость течения, м/с; Tras_zat – время осушки, ч; Tfakt_zat – продолжительности затопления, ч; R – удаление от фарватера, м)

Левый берег (индекс - Л)

| hi-Л | Ri-Л |  | vi-Л | Ri-Л |  | Tras_zat-i-Л | Ri-Л |  | Tfakt_zat-i-Л | Ri-Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,47 | 0,00 |  | 5,23 | 0,00 |  | 5,00 | 1370,74 |  | 5,00 | 1404,15 |
| 9,00 | 28,16 |  | 4,90 | 35,32 |  | 10,00 | 1225,94 |  | 10,00 | 1292,77 |
| 8,00 | 87,82 |  | 4,20 | 111,00 |  | 15,00 | 1081,15 |  | 15,00 | 1181,39 |
| 7,00 | 147,47 |  | 3,50 | 186,67 |  | 20,00 | 936,36 |  | 20,00 | 1070,01 |
| 6,00 | 207,12 |  | 2,80 | 262,34 |  | 25,00 | 791,56 |  | 25,00 | 958,63 |
| 5,00 | 266,77 |  | 2,10 | 555,61 |  | 30,00 | 643,44 |  | 30,00 | 847,25 |
| 4,00 | 504,00 |  | 1,40 | 881,24 |  | 35,00 | 489,60 |  | 35,00 | 735,87 |
| 3,00 | 765,53 |  | 0,70 | 1198,39 |  | 40,00 | 335,76 |  | 40,00 | 619,77 |
| 2,00 | 1015,53 |  | 0,00 | 1515,53 |  | 41,97 | 275,00 |  | 45,00 | 501,43 |
| 1,00 | 1265,53 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 383,09 |
| 0,00 | 1515,53 |  |  |  |  |  |  |  | 54,57 | 275,00 |

Правый берег (индекс - П)

| hi-П | Ri-П |  | vi-П | Ri-П |  | Tras_zat-i-П | Ri-П |  | Tfakt_zat-i-П | Ri-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,47 | 0,00 |  | 5,23 | 0,00 |  | 5,00 | 452,79 |  | 5,00 | 458,34 |
| 9,00 | 28,16 |  | 4,90 | 35,32 |  | 10,00 | 428,75 |  | 10,00 | 439,84 |
| 8,00 | 87,82 |  | 4,20 | 111,00 |  | 15,00 | 404,70 |  | 15,00 | 421,35 |
| 7,00 | 147,47 |  | 3,50 | 186,67 |  | 20,00 | 380,66 |  | 20,00 | 402,86 |
| 6,00 | 207,12 |  | 2,80 | 262,34 |  | 25,00 | 356,62 |  | 25,00 | 384,36 |
| 5,00 | 266,77 |  | 2,10 | 318,85 |  | 30,00 | 332,58 |  | 30,00 | 365,87 |
| 4,00 | 310,79 |  | 1,40 | 371,51 |  | 35,00 | 308,54 |  | 35,00 | 347,37 |
| 3,00 | 352,30 |  | 0,70 | 424,17 |  | 40,00 | 284,49 |  | 40,00 | 328,88 |
| 2,00 | 393,81 |  | 0,00 | 476,83 |  | 41,97 | 275,00 |  | 45,00 | 310,39 |
| 1,00 | 435,32 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 291,89 |
| 0,00 | 476,83 |  |  |  |  |  |  |  | 54,57 | 275,00 |