Расчет произведен: 02.02.2024 21:03:08

Имя расчета: Истра_тест1

Исходные данные: гидроузел (Створ №1)

| Переменная | Наименование | Ед.изм. | Значение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc1 | Удаление i-го створа от створа гидроузла | м | 100,00 |  |
| Бытовой поток (б): |  |  |  |  |
| Zб1 | Отметка уреза воды (бытовой уровень реки) | м | 77,30 |  |
| Hб1 | Глубина | м | 3,60 |  |
| Bб1 | Ширина (Bб1=z0-1-Л+z0-1-П) = 450,00 + 450,00 | м | 900,00 |  |
| Vб1 | Скорость течения | м/с | 1,00 |  |
| Kgm1 | Коэффициент геоморфологических условий рельефа (1÷1,7) |  | 1,30 |  |

Левый берег (j=Л):

| z0-1-Л | Удаление левого берега от фарватера | м | 450,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m1-Л | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп1-Л | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z1-Л-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 79,22 |  |
| B1-Л-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 700,00 |  |
| Z1-Л-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 82,00 |  |
| B1-Л-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 750,00 |  |
| Z1-Л-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 85,72 |  |
| B1-Л-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 780,00 |  |
| Z1-Л-4 | Отм. 4-й горизонтали местности | м | 90,70 |  |
| B1-Л-4 | Расст. от оси реки 4-й горизонтали местности | м | 880,00 |  |

Правый берег (j=П):

| z0-1-П | Удаление правого берега от фарватера | м | 450,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m1-П | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп1-П | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z1-П-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 79,47 |  |
| B1-П-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 1630,00 |  |
| Z1-П-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 82,31 |  |
| B1-П-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 1650,00 |  |
| Z1-П-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 85,30 |  |
| B1-П-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 2000,00 |  |
| Z1-П-4 | Отм. 4-й горизонтали местности | м | 86,00 |  |
| B1-П-4 | Расст. от оси реки 4-й горизонтали местности | м | 2001,50 |  |
| Z1-П-5 | Отм. 5-й горизонтали местности | м | 88,00 |  |
| B1-П-5 | Расст. от оси реки 5-й горизонтали местности | м | 2100,00 |  |

фарватер (ось) реки Z1-Л-2=82,00м m1-П=0,00м m1-Л=0,00м Z1-П-1=79,47м Z1-П-2=82,31м Z1-Л-4=90,70м Z1-П-5=88,00м Z1-Л-1=79,22м Нб1=3,60м В1-Л=731,19м В1-П=1640,45м Н1=7,25м Z1=80,95м Zб1=77,30м Вп1-П=0,00м высота волны Hг1=3,65 м бытовой уровень реки Zб1=77,30 м максимальный уровень затопления Z1=80,95 м ZZZfdaegfgergfergferZXZ_=__м Вп1-Л=0,00м z0-1-Л=450,00м z0-1-П=450,00м Вб1=900,00м=450,00+450,00

Рисунок ___ - Схема затопления местности в створе №1 на удалении 100,00 м от плотины: обозначены только первые три горизонтали по левому и правому берегу

Z1=80,95 м v_os1=0,1022 м/ч h_os1-1=0,51 м h_os1-2=1,02 м hi=Hг1=3,65м t_os2=10,00 ч t_os1=5,00 ч v_os1=0,1022 м/ч v1=4,40 м/c Tras_zat1=35,76ч м/ч h_os1-1 h_os1-2 R_os1-П-1=722,00 м R_os1-П-2=712,81 м R_os1-П-end=1640,45 м R_os1-Л-end=731,19 м B1-Л=731,19 м B1-П=1640,45 м

Рисунок ___ - Принципиальная схема расчёта изодат осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № -1 на удалении 100,00 м от плотины и расчетного времени затопления

v_fgr-os1=0,0786 м/ч Q1=10711,60 м3/с Hг1=3,65 м v1=4,40 м/с Kgm1=1,30 Tfakt_zat1=Kgm1·Tras_zat1=46,48 ч

Рисунок ___ - Принципиальная схема учёта геоморфологических факторов осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № 1 на удалении 100,00 м от плотины оценки и фактического времени затопления

Итог: Створ №1

| Q1 | Максимальный расход воды в створе | м3/с | 10711,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tф1 | Время добегания фронта волны | ч | 0,01 |  |
| Tг1 | Время добегания гребня волны | ч | 0,02 |  |
| Tх1 | Время добегания хвоста волны | ч | 35,77 |  |
| H1 | Максимальная глубина затопления Hi | м | 7,25 |  |
| Hг1 | Высота волны | м | 3,65 |  |
| V1 | Максимальная скорость течения | м/с | 4,40 |  |
| Z1 | Максимальная отметка затопления (максимальный уровень затопления) | м | 80,95 |  |
| B1-Л | Максимальная ширина затопления по левому берегу | м | 731,19 |  |
| B1-П | Максимальная ширина затопления по правому берегу | м | 1640,45 |  |
| v_os1 | Градиентная скорость осушения | м/ч | 0,1022 |  |
| Tras_zat1 | Расчётная продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 35,76 |  |
| Tfakt_zat1 | Фактическая (уточнено пользователем) продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 46,48 |  |

Изодаты: Створ №1 (hi – глубина затопления, м; vi – скорость течения, м/с; Tras_zat – время осушки, ч; Tfakt_zat – продолжительности затопления, ч; R – удаление от фарватера, м)

Левый берег (индекс - Л)

| hi-Л | Ri-Л |  | vi-Л | Ri-Л |  | Tras_zat-i-Л | Ri-Л |  | Tfakt_zat-i-Л | Ri-Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,25 | 0,00 |  | 4,40 | 0,00 |  | 5,00 | 722,00 |  | 5,00 | 724,12 |
| 7,00 | 31,79 |  | 4,20 | 40,29 |  | 10,00 | 712,81 |  | 10,00 | 717,05 |
| 6,00 | 156,79 |  | 3,50 | 184,70 |  | 15,00 | 703,62 |  | 15,00 | 709,98 |
| 5,00 | 281,79 |  | 2,80 | 329,12 |  | 20,00 | 659,67 |  | 20,00 | 702,91 |
| 4,00 | 406,79 |  | 2,10 | 474,52 |  | 25,00 | 593,13 |  | 25,00 | 669,91 |
| 3,00 | 535,19 |  | 1,40 | 624,95 |  | 30,00 | 526,60 |  | 30,00 | 618,73 |
| 2,00 | 665,40 |  | 0,70 | 710,41 |  | 35,00 | 460,06 |  | 35,00 | 567,54 |
| 1,00 | 713,21 |  | 0,00 | 731,19 |  | 35,76 | 450,00 |  | 40,00 | 516,36 |
| 0,00 | 731,19 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 465,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,48 | 450,00 |

Правый берег (индекс - П)

| hi-П | Ri-П |  | vi-П | Ri-П |  | Tras_zat-i-П | Ri-П |  | Tfakt_zat-i-П | Ri-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,25 | 0,00 |  | 4,40 | 0,00 |  | 5,00 | 1636,85 |  | 5,00 | 1637,68 |
| 7,00 | 31,79 |  | 4,20 | 40,29 |  | 10,00 | 1633,26 |  | 10,00 | 1634,92 |
| 6,00 | 156,79 |  | 3,50 | 184,70 |  | 15,00 | 1603,51 |  | 15,00 | 1632,15 |
| 5,00 | 281,79 |  | 2,80 | 329,12 |  | 20,00 | 1325,63 |  | 20,00 | 1582,13 |
| 4,00 | 406,79 |  | 2,10 | 552,39 |  | 25,00 | 1047,76 |  | 25,00 | 1368,38 |
| 3,00 | 805,79 |  | 1,40 | 1180,64 |  | 30,00 | 769,89 |  | 30,00 | 1154,63 |
| 2,00 | 1349,57 |  | 0,70 | 1632,32 |  | 35,00 | 492,01 |  | 35,00 | 940,89 |
| 1,00 | 1633,41 |  | 0,00 | 1640,45 |  | 35,76 | 450,00 |  | 40,00 | 727,14 |
| 0,00 | 1640,45 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 513,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,48 | 450,00 |