Расчет произведен: 02.02.2024 20:05:20

Имя расчета: Тест_Волна-23.0, бровка (ст3=4,5м; ст4=3м)

Исходные данные: гидроузел (Створ №4)

| Переменная | Наименование | Ед.изм. | Значение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc4 | Удаление i-го створа от створа гидроузла | м | 1500,00 |  |
| Бытовой поток (б): |  |  |  |  |
| Zб4 | Отметка уреза воды (бытовой уровень реки) | м | 119,00 |  |
| Hб4 | Глубина | м | 1,00 |  |
| Bб4 | Ширина (Bб4=z0-4-Л+z0-4-П) = 0,50 + 0,50 | м | 1,00 |  |
| Vб4 | Скорость течения | м/с | 0,50 |  |
| Kgm4 | Коэффициент геоморфологических условий рельефа (1÷1,7) |  | 1,00 |  |

Левый берег (j=Л):

| z0-4-Л | Удаление левого берега от фарватера | м | 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m4-Л | Высота бровки берега | м | 3,00 |  |
| Bп4-Л | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z4-Л-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 124,00 |  |
| B4-Л-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 72,00 |  |
| Z4-Л-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 125,00 |  |
| B4-Л-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 107,00 |  |
| Z4-Л-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 126,00 |  |
| B4-Л-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 138,00 |  |
| Z4-Л-4 | Отм. 4-й горизонтали местности | м | 127,00 |  |
| B4-Л-4 | Расст. от оси реки 4-й горизонтали местности | м | 152,00 |  |

Правый берег (j=П):

| z0-4-П | Удаление правого берега от фарватера | м | 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m4-П | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп4-П | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z4-П-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 120,00 |  |
| B4-П-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 65,00 |  |
| Z4-П-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 121,00 |  |
| B4-П-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 128,00 |  |
| Z4-П-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 122,00 |  |
| B4-П-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 153,00 |  |
| Z4-П-4 | Отм. 4-й горизонтали местности | м | 123,00 |  |
| B4-П-4 | Расст. от оси реки 4-й горизонтали местности | м | 195,00 |  |

фарватер (ось) реки Z4-Л-2=125,00м m4-П=0,00м m4-Л=3,00м Z4-П-1=120,00м Z4-П-2=121,00м Z4-Л-4=127,00м Z4-П-4=123,00м Z4-Л-1=124,00м Нб4=1,00м В4-Л=0,50м В4-П=131,38м Н4=3,14м Z4=121,14м Zб4=119,00м Вп4-П=0,00м высота волны Hг4=2,14 м бытовой уровень реки Zб4=119,00 м максимальный уровень затопления Z4=121,14 м ZZZfdaegfgergfergferZXZ_=__м Вп4-Л=0,00м z0-4-Л=0,50м z0-4-П=0,50м Вб4=1,00м=0,50+0,50

Рисунок ___ - Схема затопления местности в створе №4 на удалении 1500,00 м от плотины: обозначены только первые три горизонтали по левому и правому берегу

Z4=121,14 м v_os4=1,5512 м/ч h_os4-1=3,10 м h_os4-2=6,20 м hi=Hг4=2,14м t_os2=4,00 ч t_os1=2,00 ч v_os4=1,5512 м/ч v4=1,88 м/c Tras_zat4=1,38ч м/ч h_os4-1 h_os4-2 R_os4-П-1=0,50 м R_os4-П-2=____ м R_os4-П-end=131,38 м R_os4-Л-end=0,50 м B4-Л=0,50 м B4-П=131,38 м

Рисунок ___ - Принципиальная схема расчёта изодат осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № -4 на удалении 1500,00 м от плотины и расчетного времени затопления

v_fgr-os4=1,5512 м/ч Q4=89,21 м3/с Hг4=2,14 м v4=1,88 м/с Kgm4=1,00 Tfakt_zat4=Kgm4·Tras_zat4=1,38 ч

Рисунок ___ - Принципиальная схема учёта геоморфологических факторов осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № 4 на удалении 1500,00 м от плотины оценки и фактического времени затопления

Итог: Створ №4

| Q4 | Максимальный расход воды в створе | м3/с | 89,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tф4 | Время добегания фронта волны | ч | 0,21 |  |
| Tг4 | Время добегания гребня волны | ч | 0,28 |  |
| Tх4 | Время добегания хвоста волны | ч | 1,66 |  |
| H4 | Максимальная глубина затопления Hi | м | 3,14 |  |
| Hг4 | Высота волны | м | 2,14 |  |
| V4 | Максимальная скорость течения | м/с | 1,88 |  |
| Z4 | Максимальная отметка затопления (максимальный уровень затопления) | м | 121,14 |  |
| B4-Л | Максимальная ширина затопления по левому берегу | м | 0,50 |  |
| B4-П | Максимальная ширина затопления по правому берегу | м | 131,38 |  |
| v_os4 | Градиентная скорость осушения | м/ч | 1,5512 |  |
| Tras_zat4 | Расчётная продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 1,38 |  |
| Tfakt_zat4 | Фактическая (уточнено пользователем) продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 1,38 |  |

Изодаты: Створ №4 (hi – глубина затопления, м; vi – скорость течения, м/с; Tras_zat – время осушки, ч; Tfakt_zat – продолжительности затопления, ч; R – удаление от фарватера, м)

Левый берег (индекс - Л)

| hi-Л | Ri-Л |  | vi-Л | Ri-Л |  | Tras_zat-i-Л | Ri-Л |  | Tfakt_zat-i-Л | Ri-Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,14 | 0,00 |  | 1,88 | 0,00 |  | 1,38 | 0,50 |  | 1,38 | 0,50 |
| 3,00 | 0,07 |  | 1,00 | NaN |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 0,50 |  | 0,00 | NaN |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Правый берег (индекс - П)

| hi-П | Ri-П |  | vi-П | Ri-П |  | Tras_zat-i-П | Ri-П |  | Tfakt_zat-i-П | Ri-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,14 | 0,00 |  | 1,88 | 0,00 |  | 1,38 | 0,50 |  | 1,38 | 0,50 |
| 3,00 | 0,07 |  | 1,00 | 30,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 9,22 |  | 0,00 | 131,38 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 73,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 131,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |